ANEXA NR. 1.49 la regulament

STANDARDE DE PRECIZIE ȘI DENSITATE PENTRU REŢEAUA GEODEZICĂ NAŢIONALĂ SPAȚIALĂ

| Clasa | EMP (cm) | Nr.puncte/ Densitate/ Distribuție | Domeniu de aplicabilitate/ Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| A | +/- 1,0 | -73 stații GNSS permanente - 1 pct / 3250 kmp - Distribuție uniformă | - legătură în rețeaua de clasă A0 - măsurători geodinamice regionale și locale, măsurători de deformații, servicii de poziționare în timp real, meteorologie |
| B | +/- 2,0 | - 330 de puncte - 1 pct / 700 kmp - Distribuție uniformă | - măsurători geodinamice locale, măsurători inginerești de precizie |
| C | +/- 3,0 | - circa 4750 de puncte - 1 pct / 50 kmp - Distribuție uniformă | - măsurători topografice, lucrări inginerești, cadastru - parțial realizată |
| D | +/-5,0 | - cel puțin 1 pct / 5 kmp -Distribuție neuniformă | - măsurători topografice, rețele de îndesire și de ridicare, ridicări de detalii topografice, GIS - parțial realizată |

EMP-eroarea medie pătratică